# COMP - Analiza przedwdrożeniowa

# Analiza przedwdrożeniowa –

# Projekt wdrożenia automatyzacji transportu wewnętrznego z wykorzystaniem AGV w firmie Sanden - COMP

# Spis treści

Spis treści	2

Dziennik decyzji	2

Opis procesu	3

Diagram procesu	3

Lokalizacje i ich rola na planie	3

Szczegółowy opis lokalziacji	4

Drzewo decyzyjne procesu	5

Opis procesu	6

Interfejs użytkownika oprogramowania na tablety	7

Jednostki transportowe	7

Integracje	7

Bramy	7

Taśmociąg (WDX)	7

Wsparcie i warunki techniczne po stronie Kupującego	7

Tunel VPN	8

Serwery	8

Słownik	8

| # Dziennik decyzji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Temat | Decyzja | Właściciel | Stan |
| Ustalić sposób odkładania palet w polu “P” |  | SMP | W toku |
| Sprawdzenie wszystkich opakowań ->Jednostki transportowe |  | Wojciech Młynarczyk | W toku |
| Przygotowanie interfejsów użytkownika |  | Wojciech Młynarczyk | Zablokowano |
|  |  | Osoba | Zatwierdzone |
|  |  | Osoba | Nie rozpoczęto |

# Opis procesu

## Diagram procesu

## Lokalizacje i ich rola na planie

- P – strefa opakowań (zaopatrzenie linii).

- A1 / A2 – linie Assembly, miejsca wywołania i odbioru palet z wyrobem.

- W1 / W2 – stanowiska odstawcze do ręcznego spinania.

- F – foliarka, stanowisko ręcznego foliowania.

- C – sztaplowanie przez AGV (porządkowanie/układanie palet).

- D – tunel / punkt wyjazdu palet zwolnionych jakościowo.

- G1  - Wyznaczony obszar pobierania słupków palet

- G2 Wyznaczony obszar pobierania przekładek kartonowych

- C1 obszar pobierania zwrotów z montażu A1

- C2 obszar pobierania zwrotów z montażu A2

- C3 obszar odkładczy pobranych zwrotów z A1 i A2

- G1-2A1 obszar dostawczy palet lub kartonów z obszaru G1 - G2

- G1-2A2 obszar dostawczy palet lub kartonów z obszaru G1 - G2

### Szczegółowy opis lokalziacji

Lokalizacja C -  ma 8 alejek x 3 wzwyż x 8 w alejce o wymiarach 100x120 i wysokości 120 obszar C capacity 192 Finish Goods VW  ALBO  276,48 m3

## Drzewo decyzyjne procesu

## Opis procesu

- Inicjacja zlecenia

  - Operator z linii Assembly (A1 lub A2) wywołuje AGV z prośbą o pobranie opakowania i późniejszy odbiór wyrobu gotowego.

  - Informacja o zleceniu (rodzaj opakowania, numer linii, wymagania dot. spięcia/foliowania) trafia do AGV z tabletu linii / sygnału elektrycznego integrującego linię z systemem AGV

- Zaopatrzenie linii w opakowanie

  - AGV jedzie do strefy „P” (opakowania) i pobiera właściwe opakowanie wg

    - Jeśli opakowanie jest zdefiniowane jako same przekładki AGV musi wykonać dodatkową operacje w postaci pobrania słupków palet z PKT G1 lub G2 (1 x 4 razy).  Pobierane z poziomu “0”.

      - 2 typy przykładek składowane na palecie.

        - kartonowe przekładki dla stelaży

        - kartony

  - Dostarcza opakowanie na rolki odpowiedniej linii (A1/A2) i czeka na gotowy wyrób.

- Odbiór wyrobu gotowego z linii

  - AGV pobiera paletę z wyrobem gotowym zgodnie z informacją z tabletu linii montażu.

  - System podejmuje decyzję: czy wymagane jest spięcie taśmą czy foliowanie (albo obie operacje).

- Obróbki końcowe – dwie gałęzie

  - AGV odstawia paletę do strefy W1 lub W2 (między regałami / w rajce). 8 pól ustawianych blokowo.

    - Operator wykonuje ręczne spinanie w punkcie W1 lub W2.

    - Decyzja: czy potrzebne jest jeszcze foliowanie?

      - Jeżeli TAK → operator magazynu ręcznie przemieszcza paletę paleciakiem z W1 lub W2 do F.

      - Jeżeli NIE → dalej punkt 4.2.1

  - AGV odstawia paletę do foliarki F. Operator wykonuje ręczne foliowanie (miejsce buforwe do odłożenia  przed folwiowaniem i po sfoliowaniu).

    - Decyzja: czy potrzebne jest jeszcze spinanie?

      - Jeżeli TAK → operator magazynu ręcznie przemieszcza paletę z F do W.

      - Jeżeli NIE → dalej punkt 5.

Uwaga: Jeżeli wymagane są obie operacje, ruch W ↔ F realizuje operator paleciakiem (na schemacie zaznaczone jako „Ręczny transport operatora magazynu między W i F przy pomocy paleciaka”).

- Sztaplowanie, kontrola jakości i wyjazd - Po zakończeniu wszystkich wymaganych obróbek końcowych AGV zabiera paletę i wiezie do punktu C (sztaplowanie) - 8 rzędów x 8 x (sztaplownie na 2 lub 3 lub 1 - bez sztaplowania)

- Następuje zwolnienie jakościowe

  - Jeśli TAK →  AGV ssprawdza czy tunel WDX ma wolne pole odkładcze

    - Jeśli TAK →AGV transportuje paletę do tunelu/wyjazdu D (PKT.D).

  - Jeśli NIE → AGV wykonuje inne zaprogramowane czynności

# Interfejs użytkownika oprogramowania na tablety

# Jednostki transportowe

# Integracje

## Bramy

Zdjęcia sterowników bram:

## Taśmociąg (WDX)

Dokumentacja do taśmociągu znajduje się w folderze udostępnionym

# Wsparcie i warunki techniczne po stronie Kupującego

- Wydzielenie dedykowanych miejsc na hali:

  - Miejsce do ładowania akumulatorów

  - Minimum 1 pole postojowe dla każdego wózka

- Warunki działania nawigacji:

  - Zapewniona widoczność ścian lub możliwość zamontowania reflektorów (odblaskowe rury plastikowe)

  - Drożność ścieżek przejazdu i wyznaczonych obszarów manewrowania

- Organizacja i wsparcie:

  - Wyznaczona osoba reagująca na zgłoszenia związane z wdrożeniem i pracą wózka

  - Wyznaczone osoby odpowiedzialne za działanie wózka, przeszkolone w obsłudze Roboshop i RDS

- Standardy przewożonego towaru:

  - Ustandaryzowane nośniki towaru

  - Towar nie wystaje poza obrys nośnika

  - Palety w dobrym stanie technicznym

  - Stretch nie zwisa z palet i nie zasłania sensorów wózka

- Serwis i utrzymanie:

  - Zapewniona dostępność tzw. „okien serwisowych” – czas na diagnostykę, przeglądy i usprawnienia

  - Przed każdą zmianą przeprowadzana weryfikacja stanu AGV (checklista serwisowa: m.in. przetarcie laserów)

- Zasilanie:

  - Możliwość podłączenia stacji ładowania do gniazda 230V 16A

# Tunel VPN

Sanden prześlę propozycję tunelu do końca tygodnia. IP-SEC, client.

# Serwery

Serwer będzie zainstalowany na szynie DIN.

# Słownik

Brudnopis:

# HVAC - Analiza przedwdrożeniowa

# Analiza przedwdrożeniowa –

# Projekt wdrożenia automatyzacji transportu wewnętrznego z wykorzystaniem AGV w firmie Sanden - HVAC

# Spis Tresci

Spis Tresci	2

Opis procesu	3

Diagram procesu	3

Lokalizacje i ich rola na planie	3

Drzewo decyzyjne procesu	5

Opis procesu	6

Interfejs użytkownika oprogramowania na tablety	6

Jednostki transportowe	6

Integracje	6

Bramy	6

Taśmociąg (WDX)	7

Wsparcie i warunki techniczne po stronie Kupującego	7

Tunel VPN	8

Serwery	8

Słownik	8

# Opis procesu

## Diagram procesu

## Lokalizacje i ich rola na planie

- D – tunel / punkt wyjazdu palet zwolnionych jakościowo.

- G - Miejsce składowania opakowańDAF  po procesie produkcji

- G1 - Foliowanie po produkcji

- G2 - Spinanie po produkcji

- H - Miejsce skłądowania opakowań SCANIA po procesie prdukcji

- J - Miejsce pobierania opakowąń DAF do produkcji

- I - Miejsce pobierania opakowąń SCANIA do produkcji

- F - Miejsce dostarczania opakowań i pobierania wyrobu produkcja DAF

- E - Miejsce dostarczania opakowań i pobierania wyrobu produkcja  SCANIA

## Drzewo decyzyjne procesu

## Opis procesu

- Inicjacja zlecenia

  - Operator z linii Assembly (Scanaia lub DAF) wywołuje AGV z prośbą o pobranie opakowania i późniejszy odbiór wyrobu gotowego.

  - Informacja o zleceniu (rodzaj opakowania, numer linii, wymagania dot. spięcia/foliowania) trafia do AGV z tabletu linii / sygnału elektrycznego integrującego linię z systemem AGV

- Zaopatrzenie linii w opakowanie

  - AGV jedzie do strefy „I” lub “J” (opakowania) i pobiera właściwe opakowanie.

  - Dostarcza opakowanie na rolki odpowiedniej linii (Scania /DAF) i czeka na gotowy wyrób.

- Odbiór wyrobu gotowego z linii

  - AGV pobiera paletę z wyrobem gotowym zgodnie z informacją z tabletu linii montażu.

  - System podejmuje decyzję: czy wymagane jest spięcie taśmą czy foliowanie dla klienta DAF.

- Obróbki końcowe – dwie gałęzie

  - AGV odstawia paletę do strefy G lub H w zależności od lini pobierania.

    - Operator wykonuje ręczne foliowanie w punkcie Dla klienta DAF jeśli wymagane w pkt G1.

    - Transfer do pkt G2 na spinanie.

  - AGV odstawia paletę do foliarki G.

- Sztaplowanie, kontrola jakości i wyjazd - Po zakończeniu wszystkich wymaganych obróbek końcowych AGV zabiera paletę i wiezie do punktu G lub H (sztaplowanie)

- Następuje zwolnienie jakościowe

  - Jeśli TAK →  AGV ssprawdza czy tunel WDX ma wolne pole odkładcze

    - Jeśli TAK →AGV transportuje paletę do tunelu/wyjazdu D (PKT.D)Jeśli NIE → AGV wykonuje inne zaprogramowane czynności

# Interfejs użytkownika oprogramowania na tablety

# Jednostki transportowe

# Integracje

## Bramy

Zdjęcia sterowników bram:

## Taśmociąg (WDX)

Dokumentacja do taśmociągu znajduje się w folderze udostępnionym

# Wsparcie i warunki techniczne po stronie Kupującego

- Wydzielenie dedykowanych miejsc na hali:

  - Miejsce do ładowania akumulatorów

  - Minimum 1 pole postojowe dla każdego wózka

- Warunki działania nawigacji:

  - Zapewniona widoczność ścian lub możliwość zamontowania reflektorów (odblaskowe rury plastikowe)

  - Drożność ścieżek przejazdu i wyznaczonych obszarów manewrowania

- Organizacja i wsparcie:

  - Wyznaczona osoba reagująca na zgłoszenia związane z wdrożeniem i pracą wózka

  - Wyznaczone osoby odpowiedzialne za działanie wózka, przeszkolone w obsłudze Roboshop i RDS

- Standardy przewożonego towaru:

  - Ustandaryzowane nośniki towaru

  - Towar nie wystaje poza obrys nośnika

  - Palety w dobrym stanie technicznym

  - Stretch nie zwisa z palet i nie zasłania sensorów wózka

- Serwis i utrzymanie:

  - Zapewniona dostępność tzw. „okien serwisowych” – czas na diagnostykę, przeglądy i usprawnienia

  - Przed każdą zmianą przeprowadzana weryfikacja stanu AGV (checklista serwisowa: m.in. przetarcie laserów)

- Zasilanie:

  - Możliwość podłączenia stacji ładowania do gniazda 230V 16A

# Tunel VPN

Sanden prześlę propozycję tunelu do końca tygodnia. IP-SEC, client.

# Serwery

Serwer będzie zainstalowany na szynie DIN.

# Słownik

Brudnopis: